SmartDog Energiemanagementsystem (bis 100kWp PV)

- Zur Steuerung und Aufzeichnung der Wechselrichter inkl. aller mpp Tracker

- 3xRS485, 1xRS232 Schnittstelle, 4 DI, 4 DO, 2 Relais, 1-wire

- 2x AO 0-10V bzw. 0/4-20mA, 2x AI 0-10V bzw. 0/4-20mA. 2x Pt1000

- Erweiterungsschnittstelle

- 2xUSB zum Datenabzug etc.

- 2xLAN (für z.B. IEC 104 Anbindung)

- Remote-Updatefähig

- Betriebssystem auf internen Flash Speicher mit mind. 8 GB, mind. 1GB RAM Speicher

- Datenspeicherung auf externem Flash mit mind. 8GB

- Darstellung sämtlicher Wechselrichter mit aktuellen Daten wie Wirk-, Blindleistung etc.

- Lokale Datenspeicherung mind. 15 Jahre

- Modbus TCP/RTU Server zum Austausch von Daten

- SFTP-Push Daten an Dritte

- Webportal mit Visualisierung der Wechselrichterdaten, Bezug, Lieferung, Eigenverbrauch, Verbrauch, Livedaten alle 10s, Android und iPhone APP

- Fernzugriff zur Fernwartung

- Umfangreiche APP mit Monitoring, Einstellung verschiedener Steuermodi etc.

- openVPN Schnittstelle

- Lokales Alarmmanagement zur Erkennung von Wechselrichterfehlern oder Teilausfällen

- Integrierte Schnittstelle zu Handelsunternehmen (Direktvermarktern)

- Schnittstelle zu gängigsten Wechselrichtern und Batterieanbietern

- Schnittstelle zu gängigen Ladestationen mit Möglichkeit von Überschuss oder Lastmanagementbetrieb

- Schnittstelle zu gängigen Wärmepumpen und Heizelementen

- Bis zu 40 Ladepunkte

- Steuerung über dynamische Strompreise, Wetter und Verbrauchsdaten (Batterie, Wallbox, Wärmepumpe, Heizelement bei günstigem Strompreis intelligent laden)

- Berücksichtigung von Wetter-, Verbrauchs- und Strompreisprognosen

- Freie Priorisierung, Laderegeln, Überschussladung

- Regelung von Wärmepumpen per Modbus TCP, RTU, Analogsignal 0/4-20mA bzw. 0-10V oder per SmartGrid Kontakte

- Darstellung diverser Wärmepumpenparameter wie elektrische-, Wärmeleistung bzw. Außen-, Vorlauf-, Rücklauf-, Speichertemperatur bei Modbus möglich

- Regelung von stufenlosen Heizstäben (MyPV, Ohmpilot. 0-10V, 4-20mA…)

- Konforme Kommunikation nach §14a EnWG

- Weltweiter Fernzugriff per SmartDog Live

- Flexible Erweiterung der Signalschnittstellen mit Erweiterungsmodulen

- Möglichkeit zur Erstellung von Slideshows mit PV-Erzeugung, Verbrauchswerten etc. und Darstellung dieser Slideshows auf Webseiten des Kunden oder auf TV-Geräten mit Webserver im Eingangsbereich etc. Logos bzw. Hintergrundbilder (z.B: Luftaufnahmen des Gebäudes können frei gewählt werden. Diese Charts werden dynamisch aktualisiert

- Angebotenes Fabrikat: '.........................'

- Angebotener Typ: '.........................'

- (vom Bieter einzutragen)

- liefern und betriebsfertig montieren.

- 1,000 psch .........................

- Summe 3.5. Energiemanagement System .........................

OPTIONEN:

Lizenz für Überschussladung

- Ansteuerungslizenz SmartDog je Ladestation

…….. Stk    Preis/Stk ...............  Summe Preis…...........

Lizenz für Lastmanagement

- Ansteuerungslizenz SmartDog je Ladestation

…….. Stk    Preis/Stk ...............  Summe Preis…...........

Lizenz für Nutzung und Steuerung per dynamischer Strompreise

- Dyn.Strompreise SmartDog bis 100kW PV

…….. Stk    Preis/Stk ...............  Summe Preis…...........

Lizenz für Nutzung und Steuerung per dynamischer Strompreise

- Dyn.Strompreise SmartDog bis 250kW PV

…….. Stk    Preis/Stk ...............  Summe Preis…...........

Lizenz für Nutzung und Steuerung per dynamischer Strompreise

- Dyn.Strompreise SmartDog bis 500kW PV

…….. Stk    Preis/Stk ...............  Summe Preis…...........

Lizenz für Nutzung und Steuerung per dynamischer Strompreise

- Dyn.Strompreise SmartDog > 750kW PV

…….. Stk    Preis/Stk ...............  Summe Preis…...........

Lizenz für Erweiterung PV bis 300kWp

- Erweiterung PV bis 100kWp

…….. Stk    Preis/Stk ...............  Summe Preis…...........

Lizenz für Erweiterung PV bis beliebige Größe

- Erweiterung PV bis  …….kWp

Preis…...........

Lizenz für Nutzung Wetterprognosen

- Lizenz Wetterprognose SmartDog

Preis…...........

Lizenz für Fernwirktechnik (nötig ab 250kWp PV-Leistung)

- vom Netzbetreiber zertifizierte und geprüfte Schnittstelle zur Kommunikation mit dem Gateway des Netzbetreibers über IEC 101 oder 104 Protokoll

- Voreingestellte Datenpunktliste des Netzbetreibers inkl. Möglichkeit der Fernsteuerung

- Auswahl des Überschusszählers mit Einstellmöglichkeit von Strom-, und Spannungswandlerverhältnis

- Freie Auswahl der Digitalmeldungen der Station (z.B. Kuppelschalter Rückmeldungen etc.) zur Meldung an onboard EIN-AUSgänge oder Remoteschnittstellen

- Einstellmöglichkeit für ASDU Adresse

- Webseite zur Simulation von Werten für den Test mit dem Netzbetreiber

- Webseite zur Anzeige sämtlicher Datenpunkte mit aktuellen Werten/Zuständen