Parkregler TOR-Erzeuger Austria (bis 1000kWp)

- Zur Steuerung und Aufzeichnung der Wechselrichter inkl. aller mpp Tracker

- 4xRS485, 1xRS232 Schnittstelle, 4 DI, 4 DO, 2 Relais, 1-wire

- 2x AO 0-10V bzw. 0/4-20mA, 2x AI 0-10V bzw. 0/4-20mA. 2x Pt1000

- Erweiterungsschnittstelle

- 2x LAN Schnittstelle (z.B. für IEC 104 Protokoll)

- 2xUSB zum Datenabzug etc.

- Kommunikation mit Janitza, PQ+ oder anderen Messgeräten per Netzwerk oder RS485

- Kommunikation mit Messgerät des Netzbetreibers

- Protokolle Modbus TCP/RTU, IEC 60870-5-101/104

- Darstellung sämtlicher Wechselrichter mit aktuellen Daten wie Wirk-, Blindleistung etc.

- Lokale Datenspeicherung mind. 15 Jahre

- Webportal mit Visualisierung der Wechselrichterdaten, Bezug, Lieferung, Eigenverbrauch, Verbrauch, Livedaten alle 10s, Android und iPhone APP

- Fernzugriff zur Fernwartung

- openVPN Schnittstelle

- Lokales Alarmmanagement zur Erkennung von Wechselrichterfehlern oder Teilausfällen

- Modbus TCP/RTU Server zum Austausch von Daten

- SFTP-Push Daten an Dritte

- Integrierte Schnittstelle zu Handelsunternehmen (Direktvermarktern)

- Schnittstelle zu gängigsten Batterieanbietern

- Schnittstelle zu gängigen Ladestationen mit Möglichkeit von Überschuss oder Lastmanagementbetrieb

- Flexible Erweiterung der Signalschnittstellen mit Erweiterungsmodulen

- Remote-Updatefähig

- Betriebssystem auf internen Flash Speicher mit mind. 8 GB, mind. 1GB RAM Speicher

- Datenspeicherung auf externem Flash mit mind. 8GB

- Möglichkeit zur Erstellung von Slideshows mit PV-Erzeugung, Verbrauchswerten etc. und Darstellung dieser Slideshows auf Webseiten des Kunden oder auf TV-Geräten mit Webserver im Eingangsbereich etc. Logos bzw. Hintergrundbilder (z.B: Luftaufnahmen des Gebäudes können frei gewählt werden. Diese Charts werden dynamisch aktualisiert

Lizenz für TOR-Erzeuger Austria

- Kraftwerksreglerfunktion für die Vorgaben nach TOR-Erzeuger

- Auswahl der Kennlinie für Niederspannung oder Mittelspannung mit voreingestellten Kennlinienpunkten

- Änderungsmöglichkeit der Kennlinienpunkte nach projektspezifischen Vorgaben

- Simulationsmöglichkeit zum Test der TOR-Erzeugerfunktion

- Optimierung von Wechselrichterblindstromerzeugung zur kundendienlichen Reduktion von Blindleistungsbezug und somit erhöhte Nachzahlung von Blindstrom, da das Verhältnis von Blindstrombezug zu Wirkstrombezug bei Installation einer PV sich verschlechtert

- Angebotenes Fabrikat: '.........................'

- Angebotener Typ: '.........................'

- (vom Bieter einzutragen)

- liefern und betriebsfertig montieren.

- 1,000 psch .........................

- Summe 3.5. Parkregler .........................

Lizenz für Fernwirktechnik (nötig ab 250kWp PV-Leistung)

- vom Netzbetreiber zertifizierte und geprüfte Schnittstelle zur Kommunikation mit dem Gateway des Netzbetreibers über IEC 101 oder 104 Protokoll

- Voreingestellte Datenpunktliste des Netzbetreibers inkl. Möglichkeit der Fernsteuerung

- Auswahl des Überschusszählers mit Einstellmöglichkeit von Strom-, und Spannungswandlerverhältnis

- Freie Auswahl der Digitalmeldungen der Station (z.B. Kuppelschalter Rückmeldungen etc.) zur Meldung an onboard EIN-AUSgänge oder Remoteschnittstellen

- Einstellmöglichkeit für ASDU Adresse

- Webseite zur Simulation von Werten für den Test mit dem Netzbetreiber

- Webseite zur Anzeige sämtlicher Datenpunkte mit aktuellen Werten/Zuständen

- Preis…...........

Erweiterungslizenz PV-Leistung

- Zur Erweiterung der zu steuernden PV-Leistung

- Erweiterung von 1000 kWp  auf  ………... kWp              Preis  € ………....

Inbetriebnahme per Fernwartung oder Vor Ort

Preis  € ………....